KESWB型高压数字微安表使用说明 

一. 概述 
    KESWB型数字屏蔽微安表是测量高压电器或绝缘材料等被试品的直流耐压和泄漏电流，是不可缺少的直流电流表。主要为直流高压发生器和高压试验变压器的直流试验配套使用的精密仪表，是对直流高压泄漏电流测试的最理想的仪表工具。 
    直流耐压中泄漏电流测量，是预防性试验规程中的一项重要的试验项目，而传统的指针式微安表在测量直流泄漏电流时，具有读数误差大，抗干扰能力差，抗冲击电流不能保护等缺点。 
    KEZGF型型高压数字屏蔽微安表都克服了上述的缺点。具有使用可靠，不怕放电冲击，精度高，数字显示清晰，指示稳定，量程大，过载能力强，可自动转换量程（换档）。为了防止测试现场的杂散电流窜入表内，该仪表壳材料选用轻质金属壳体，保证仪表有良好的屏蔽。对抗干扰和冲击电流能力强，是替代传统的指针式微安表的理想产品。 

二. 主要技术参数指标 
   1.测量范围：0～1999Ua     0-19999 uA
   2.分辩率：1 uA 
   3.精度：0.2%±1个字 
   4.工作电源：9V（层叠电池） 
   5.工作环境：环境温度：0～40℃  环境湿度：‹85% 
   6.显示方法：显示3½位特制大液晶数显表（窗口装导电玻璃）。 
   7.全屏蔽：表壳为呈圆型，材料选用轻金属经表面处理，显示窗口用导电玻璃，并用壳体相连，使测量系统真正完全屏蔽。

扬州凯尔电气 限公司

单位地址：扬州市宝应柳堡高新工业集中区
                               公司网站：http://www.yzkedq.com

产品技术服务热线：0514-88557066